Załącznik nr 2 do umowy

Warunki techniczne na wyciągnięcie kabli z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A.

- Roboty należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

- Demontaż odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych Orange Polska S.A. Przed przystąpieniem do prac demontażowych Wykonawca potwierdzi u zlecającego prace, że dany kabel jest nieczynny.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zniszczyły istniejących urządzeń znajdujących się w kanalizacji.

- Prace należy wykonywać ręcznie, stosując metodę odcinkowego usuwania kabli. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność wykorzystania sprzętu mechanicznego Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego, który nie spowoduje uszkodzeń czynnej infrastruktury  i uzyska akceptację nadzorującego pracę przedstawiciela Orange Polska S.A. na jego wykorzystanie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną, wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych prac.

- W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz  strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Orange Polska S.A.